축구로봇 사용 설명서

Rev. 3.0

2017. 11. 24

목 차

- 개발 환경 구축하기

프로그램 라이터 드라이버 설치

개발 소프트웨어 설치

아두이노 IDE 환경 설정하기

필요 라이브러리 설치하기

프로그램 다운로딩 방법

- 하드웨어 설명

제품 구성

제품 사양

TOP VIEW

BOTTOM VIEW

- 프로그램

특징

DEFINE 값

IR BALL 감지 값

바닥 경계라인 감지 값

초음파 거리 측정 값

컴파스 센서 값

- 예제 프로그램

- 애프터 서비스

- 개발 환경 구축하기

  - 프로그램 라이터 드라이버 설치

- 프로그램 라이터           변환 젠더

< AD-USBISP V03.6 >      <AD-ISP-CVB+2x3PBoxCable>

- 제조사 : NEWTC  http://www.newtc.co.kr

- 구매처 : http://eleparts.co.kr/EPX7Y39U

http://eleparts.co.kr/EPXDKT6K

- 드라이버 및 사용 설명서: http://www.newtc.co.kr/dpshop/bbs/board.php?bo_table=m41&wr_id=725

- AD-USBISP_V03.6_사용자메뉴얼.pdf (2.3M)을 열어 5~8페이지를 참조하여 드라이버 설치.

- 드라이버는 각 OS에 맞게 다운로드 하여 사용.

- 윈도우즈용은 CP210x_Windows_Drivers.zip (3.9M) (Windows 7/8/8.1/10)을 다운받아 설치.

- 라이터를 USB 포트에 연결 후 설치 진행.

- 자동으로 드라이버가 설치되더라도 설치 진행.

자동으로 플러그인 된 드라이버 업데이트 됨.

- 장치관리자의 포트 확인.

- 프로그램 라이터 드라이버 설치 완료.

  - 개발 소프트웨어 설치

- 개발 툴 : 아두이노 IDE

- 아두이노 홈페이지에 접속하여 최신 IDE 설치.

- https://www.arduino.cc/en/Main/Software

- 윈도우의 경우 Windows Installer 클릭

- JUST DOWNLOAD 클릭

- 설치 진행

- 가능한 Default Directory에 설치

- 아두이노 IDE 설치 완료

  - 아두이노 IDE 환경 설정하기.

- SOCCERV3.zip 파일을 다운로드 하여 압축풀기.

- 폴더 열기

- Board.txt 와 programmers.txt 파일 복사하기

- C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr

폴더에 붙여넣기.

- 대상 파일 덮어쓰기

- 관리자 권한으로 실행

- Pinsarduino.h 파일 복사

- C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\mega

폴더에 붙여 넣기.

- 대상파일 덮어쓰기 / 관리자 권한으로 실행

- SOCCERV3\SOCCERV3.ino 폴더의 SOCCERV3.ino 파일 더블클릭.

- 메뉴 – 툴 – 보드 – Arduino/Geniuno Mega or Mega 2560 선택.

- 메뉴 – 툴 – 프로세서 – ATMEGA2560 (Mega 2560) 선택

- 메뉴 – 툴 – 프로그래머 – AD-USBISP 선택

- 포트 설정

- 환경 설정 완료

  - 필요 라이브러리 설치하기

- Timer One 설치하기

- 메뉴 – 스케치 라이브러리 포함하기 – 라이브러리 관리 클릭

- 검색란에 timerone 입력

- TimerOne 선택 후 설치 클릭

- 검색란에 HMC5883 입력

- 선택 후 설치 클릭

- 검색란에 GFX 입력

- 선택 후 설치 클릭

- 검색란에 adafruit unified sensor by adafruit 입력

- 선택 후 설치 클릭

- 좌측 상단 V 클릭하여 컴파일 에러 없으면 환경 구축 완료.

  - 프로그램 다운로딩 방법

- 전원을 끈 상태에서 아래 사진과 같이 다운로더와 젠더를 연결하고 CPU 모듈에 연결 (방향 주의) 후 전원을 켬

- 메뉴 – 스케치 – 프로그래머를 이용해 업로드 클릭

- 하단에 업로드 완료라고 뜨면 다운로딩 완료.

- 전원을 끄고 다운로더 제거

- 하드웨어 설명

  - 제품 구성

- 메인보드 (실장)

- TLE5205-2G 5A H-BRIDGE 모터 드라이버 보드 X 4

- ATmega 2560 CPU 모듈

- 16 X 2 TEXT LCD 모듈

- GY-273 컴파스 센서

- 730RPM 유성 기어드 모터 X 3

- 38mm 옴니휠 X 3

- 1000mAHr 리튬폴리머 배터리 X 2

- 2A 리튬폴리머 전용 밸런싱 충전기

- 충전기용 아답터

  - 제품 사양

- CPU : ATmega2560

- 모터 출력 4개 (각각 MAX 5A , 구동 3 , 드리블러 1)

- DC SOLENOID 출력 1개 (MAX 10A , SHOOTER 용)

- IR BALL 감지 센서 12개 (30도 간격, 감지거리 150Cm)

- 공 방향 감지 표시 LED 12개 (ORANGE)

- 근접 IR BALL 감지센서 1개 (전면, 감지거리 20Cm)

- 근접 감지 표시 LED 1개 (BLUE)

- 바닥 라인 감지 센서 4개 (가변저항 감도조정)

- 바닥 라인 감지 표시 LED 4개 (RED)

- 컴파스 센서 (GY-273 HMC5883 칩)

- UART, SPI, IIC 연결 포트

- 다목적 LED 4개 (RED 2, ORANGE 2, UART1, UART2 와 연결)

- 512 Kbyte SRAM

- Pixy 카메라 연결 포트 (카메라 불 포함)

  - 2TOP VIEW

- 4P DIP SWITCH

1번 : 바닥 라인 감지용 LED ON/OFF (수리 중 사용 목적)

2번 : 바닥 라인 감지 표시 LED ENABLE/DISABLE

3번 : IR BALL 감지 표시 LED ENABLE/DISABLE

(2번 3번 신호선을 확장보드에서 사용시 DISABLE 시켜줘야 함)

4번 : SRAM ENABLE/DISABLE (사용하지 않으면 OFF)

- 통신포트 : UART, SPI, IIC 직렬 통신 포트(5V , 3.3V)

(컴파스 센서 연결을 위한 5V IIC 포트 하나만 실장 됨 : 손상 방지)

- Pixy 카메라 포트 (카메라 연결 시 10P IDC Cable 필요)

(카메라 케이블 별도 구매)

  - BOTTOM VIEW

- 향후 비전 시스템 적용을 위해 512Kbyte SRAM 장착.

- 옴니휠 적용으로 전방향 구동 가능.

- BAND PASS FILTER(600Hz ~ 2400Hz)를 적용한 12개의 적외선 공 감지 센서.

- 슈터 적용을 위한 솔레노이드 출력.

- 응답속도가 빠른 포토트랜지스터를 이용한 4개의 바닥 라인 감지 센서.

- 로봇과 공의 크기에 최적화된 가드 제공.

- 프로그램

  - 특징

수월한 프로그래밍을 위하여 하드웨어 콘트롤 부분(F/W)은 미리 작성되어 있으며 로봇 프로그램은 주어진 변수값들을 판단하여 공수 프로그램만 작성하면 됨.

내부적으로 50 microsecond 마다 타이머 인터럽트를 발생시켜 이때 초음파의 거리측정 및 아나로그 센서들의 AD Converting을 수행 함.

  - DEFINE 값

SOCCERV3.ino 소스 파일 상단부의 코멘트 참조

  - IR BALL 감지 값

센서별로 최근 네개의 평균을 구하여 ADC_Value[18] 배열에 저장 해 놓음.

ADC_Value[0] ~ ADC_Value[11] 에 0시방향부터 11시 방향의 측정값 저장.

가장 강한 값과 그 방향이 아래 변수에 저장되어 있으며 실제 공격/수비 프로그램 작성시 아래 두값을 이용하면 됨.

volatile unsigned int ball_dir;       //적외선 값이 가장 강하게 보이는 방향.

volatile unsigned int max_ir;         //가장 강한 적외선 값.

  - 바닥 경계 라인 감지 값

DEFINE 선언된 Line0_White ~ Line3_White 기준 값에 따라 라인을 감지 후

LineDetected 변수에 입력 함.

값은 0~3 Bit 까지 감지 되면 해당 비트를 1로 세팅 함.

감지 값은 감지 되는 모든 Bit 들이 순차적으로 세팅 되며

전체가 다 감지되지는 못하게 설정되어 있어 탈출 할 수 있는 방향을 쉽게 판단 할 수있음.

탈 출 방향은 Escape_Dir[] 배열에 미리 설정하면 됨.

소스 프로그램 참조.

  - 초음파 거리 측정 값

ultra[] 배열에 저장되어 있음.

ultra[0] : 전방 , ultra[1] : 우측 , ultra[2] : 후방 , ultra[3] : 좌측

  - 컴파스 센서 값

컴파스 센서는 처리시간이 50microsecond를 넘어 미리 읽어 놓지 않으니 필요시 read_compass() 함수를 호출후 compass 변수를 이용하면 됨.

- 예제 프로그램. (Ball Follower)

공을 따라 다니는 프로그램

while(!ENTER)   //  ENTER 키가 눌릴 때까지 아래 명령 반복 EV3 루프와 동일

{

if(ball_dir > 11) motor_stop();   // 만약 공의 방향이 11시보다 크면 공을 못 찾은 것임 - 정지

else if(ball_dir == 0)            // 아니고 만약 공의 방향이 0시 방향이고

{

if(ultra[0] < 7)                // 전방 거리 측정값이 7cm 보다 작으면

{

move(100,0,-100);             // 공이 바로 앞에 있다고 판단 전속력으로 직진

delay(1000);                  // 1초 지속 후.

motor_stop();                 // 정지

}

else move(30,0,-30);            // 전방 거리측정 값이 7cm 보다 작지 않으면 파워 30으로 전진

}

else if (ball_dir <= 6) move(-50,-50,-50 ); // 만약 공의 방향이 6시방향보다 작거나 같으면 우회전

else move(50,50,50);                    // 아니면 좌회전

}

Program1()

Program2()

두 함수내에 공격 및 수비 프로그램 작성 후 운영하면 됨.

기본적인 공격 수비 프로그램이 제공 됨.

- 애프터 서비스

  - A/S 범위

- MAIN PCB에 실장된 부품과 모터 드라이버 모듈.

  - A/S 제외 (기성제품 들)

- LCD 모듈, CPU 모듈, 컴파스 센서, 충전기, 배터리, 모터, 옴니 휠 등 완제품들은 A/S 제외 됨.

- 부품들 손상 시 제조사에 의뢰 또는 제조사에서 재구매.

- 3D 프린팅 된 가드, 브라켓, 배터리 박스 등은 소모품으로 손상시 A/S 안됨.

- 직접 출력하여 사용 할 수 있도록 stl 형식의 3차원 모델링 파일 제공.

  - 유상 수리

- 과격한 충격 및 부주의 등에 의한 파손은 유상수리를 원칙으로 함.

# 위 조항에 상관 없이 로봇에 이상이 생기면 연락주시면 해결 또는 해결책을 알려드립니다.